ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

Положение о территориальном планировании

Состав генерального плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) (в редакции решения от 29.06.2018 №131) Графические материалы: Карта генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). (в редакции решения от 29.06.2018 №131) |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |
| Приложение 1 | Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ населенных пунктов: села Петровское, слободы Екатериновка, хутора Михайловский, хутора Новая Грань (в редакции решения от 08.04.2015 №48) |
| Приложение 2 | Сведения о границах населенного хутора Первое Мая. Графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенного пункта. |

- ТОМ I

Положение о территориальном планировании.

- Содержание.

| - 1. | - Цели и задачи территориального планирования.................................... |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Общие положения....................................................................................... |  |
|  | - 1.2. Цели и задачи территориального планирования Петровского сельского поселения........................................................................................ |  |
|  | - 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Петровского сельского поселения……. |  |
| - 2. | - Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………........... |  |
|  | - 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Петровского сельского поселения.................................................................. |  |
|  | - 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Петровского сельского поселения.................................................................. |  |
|  | - 2.3. Предложения по обеспечению сельского поселения территориями для объектов жилищного строительства........................................................ |  |
|  | - 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.................................... |  |
|  | - 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания............................................. |  |
|  | - 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры………………………………...... |  |
|  | - 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.................................................... |  |
|  | - 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения................................................ |  |
|  | - 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов.................................................................... |  |
|  | - 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения....................................................................................... |  |
|  | - 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками......................................................................................... |  |
|  | - 2.12. Основные технико-экономические показатели...................................... |  |
| 3. | - Заключение........................................................................................................ |  |

- 1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Петровского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Петровского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района, уставом Петровского сельского поселения.

Генеральный план Пертовского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден решением Совета народных депутатов от 03.06.2011 №12 (в ред. решений СНД от 08.04.2015 №48 и от 29.06.2018 №131)

При осуществлении территориального планирования Петровского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Петровского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Петровского сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Петровского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Схема генерального плана Петровского сельского поселения включает:

1. Схема землепользования и распределения земель по категориям Петровского сельского поселения.

2. Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий Петровского сельского поселения.

3. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи Петровского сельского поселения.

4. Схема газоснабжения Петровского  сельского поселения.

5. Схема водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения.

6. Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Петровского сельского поселения.

На картах (схемах), содержащихся в Проекте генерального плана Петровского сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения Проекта генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Схеме существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий Петровского сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи, Схема газоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения.

На Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Петровского сельского поселения.

Планируемое размещения объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию Проекта генерального плана  Петровского сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем).

Проект генерального плана Петровского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Петровского сельского поселения.

Основной целью Генерального плана Петровского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Петровского сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечение  прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Петровского сельского поселения.

- Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского района, Петровского сельского поселения.

- Формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Петровского сельского поселения.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Петровского сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Петровского сельского поселения.

- Определение назначения территорий Петровского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса с. Петровское, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение, для целей жилищного строительства, новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Завершение газификации населенных пунктов поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Петровского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Петровского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального  и муниципального значения:

1.Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

По территории Петровского сельского поселения проходят линии электроснабжения (ЛЭП 10 и 35 кВ).

2.Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

По территории Петровского сельского поселения  проходит участок дороги регионального значения «Лиски – Залужное – Колыбелка» - с.Переезжее.

Имеются объекты культурного наследия (памятники истории, культуры, археологии) регионального значения:

- Братская могила № 177;

- Школа земская;

- Братская могила №179.

На территории Петровского сельского поселения расположены земельные участки областного уровня собственности:

1) управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области А\д «Лиски – Залужное – Колыбелка» - с.Переезжее, с кадастровым номером 36:14:0000000:0399. Участок категории земель промышленности и т.д., площадью 26,0385 га.

2) управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области А\д «Лиски – Залужное – Колыбелка» с кадастровым номером 36:14:0000000:0418. Участок категории земель населенных пунктов площадью 6,1919 га.

3.Объекты капитального строительства районного значения.

По территории Петровского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления d 159 мм.

На территории  сельского поселения размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна, в том числе:

- объекты начального и среднего общего образования в сельском поселении:

Петровский детский сад;

Петровская СОШ;

- объекты организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи (амбулаторно-поликлинические, скорой медицинской помощи, стационарно-поликлинические и больничные учреждения) в сельском поселении:

Петровский ФАП (1 машина скорой помощи), аптека, Екатериновский ФАП;

- объекты, служащие для организации библиотечного обслуживания населения в сельском поселении:

Петровская библиотека;

- объекты, служащие для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры в сельском поселении:

Петровский СДК, Екатериновский ДК;

- объекты, служащие для оказания услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания в сельском поселении:

Отделение почтовой связи, отделение сбербанка, магазины;

- объекты, служащие для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий населения в сельском поселении:

Спортивный зал при Петровской СОШ и стадион.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе генерального плана Петровского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией программы социально – экономического развития Лискинского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Петровского сельского поселения.

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Петровского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Петровского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Петровского поселения».

Содержание разделов и схем Генерального плана Петровского сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. Оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 15-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Петровского сельского поселения.

Границы и статус Петровского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 02.12.2004 N 85-ОЗ (ред. от 08.04.2016) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований».

Генеральный план Петровского сельского поселения утвержден решением Совета народных депутатов Петровского сельского поселения Лискинского муниципального района от 03.06.2011 №12.

После утверждения генерального плана специализированной организацией ООО НПО «ГеоГИС» были произведены работы по установлению границ населенных пунктов: с. Петровское, х. Михайловский, с. Екатериновка и х. Новая Грань. В генеральный план вносились соответствующие дополнения – текстовые графические и координатные описания границ вышеперечисленных населенных пунктов. Совет народных депутатов Петровского сельского поселения своим решением от 08.04.2015 №48 «Об утверждении изменений в Генеральный плана Петровского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» утвердил установленные границы населенных пунктов. После утверждения, сведения о границах населенных пунктов: с. Петровское, х. Михайловский, с. Екатериновка и х. Новая Грань были внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН).

Таким образом, общая площадь территорий населенных пунктов составляют 400,32 га, в том числе:

- село Петровское – 183,82 га;

- село Екатериновка – 127,71 га;

- хутор Михайловский – 30,08 га;

- хутор Новая Грань – 30,72 га;

- хутор Первое Мая – 27,99 га

В графических материалах Генерального плана (Карта генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры)) отражены границы населенных пунктов в соответствии со сведениями ГКН.

Обоснование принятых решений по изменению границ населенного пункта - хутор Первое Мая

Вблизи х. Первое Мая выявлен ряд земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», которые не учтены в генеральном плане 2008 года. К таким участкам относятся:

| № п/п | Кадастровый номер участка | Адрес | Вид разрешенного использования | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36:14:0000000:12369 | Воронежская область, р-н Лискинский, х Первое Мая. | Для ведения личного подсобного хозяйства. | 3 100 кв. м |
|  | 36:14:0800017:80 | Воронежская область, р-н Лискинский, х Первое Мая, 2а. | Для индивидуальной жилой застройки. | 3 000 кв. м |
|  | 36:14:0800017:78 | Воронежская область, р-н Лискинский, х 1-е Мая, уч 1/1. | Для ведения личного подсобного хозяйства. | 1 000 кв. м |
|  | 36:14:0800017:65 | Воронежская обл, р-н Лискинский, х. Первое Мая, д. 4а. | Для ведения личного подсобного хозяйства. | 2 690 кв. м |
|  | 36:14:0800017:82 | Воронежская область, р-н Лискинский, х Первое Мая. | Действующие кладбища. | 1 936 кв. м |
| ИТОГО |  |  |  | 11726 кв.м |

Как видно из таблицы, общая площадь земельных участков в соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имеющих категорию – «земли населенных пунктов», расположенных за пределами границ х. Первое Мая составляет 1,1726 га.

Все вышеперечисленные земельные участки располагаются севернее х. Первое Мая. Они сформированы по краю оврага на достаточном расстоянии друг от друга. С целью сохранения градостроительной целостности населенного пункта и корректировки его границ, предлагается включить в границы населенного земельный участок общей площадью 10 га, из которого: 1,1726 га участки являются землями населенных пунктов и 8,8274 га являются землями сельскохозяйственного назначения, не имеющими ценности для сельскохозяйственной деятельности (овраг).

Таким образом, территория х. Первое Мая увеличивается на 10 га и составит 37,99 га.

Общая площадь границ населенных пунктов составит 410,32 га, в том числе:

- село Петровское – 183,82 га;

- село Екатериновка – 127,71 га;

- хутор Михайловский – 30,08 га;

- хутор Новая Грань – 30,72 га;

- хутор Первое Мая – 37,99 га.

Таблица 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству Петровского сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) Изменение границ х.Первое Мая. Включение в границы населенного пункта двух участков под жилищное строительство, общей площадью 10 га. | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | Первая очередь |

Решением Совета народных депутатов от 29.06.2018 №131  было утверждено изменение в генеральный план в части включения в населенный пункт хутор Первое Мая земельного участка ориентировочной площадью 10 га.

В рамках настоящего проекта изменений подготовлено приложение 2 к генеральному плану: сведения о границах населенного хутора Первое Мая. Графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенного пункта.

Согласно приложению  площадь хутора  Первое Мая  увеличилась на 0,2 га и составляет  38, 19 га., а общая площадь населенных пунктов входящих в Петровское сельское поселение составит 410,52 га, в том числе:

- село Петровское – 183,82 га;

- село Екатериновка – 127,71 га;

- хутор Михайловский – 30,08 га;

- хутор Новая Грань – 30,72 га;

- хутор Первое Мая – 38,19 га.

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Петровского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта планировки сельского поселения. | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 3. Перечень мероприятий обеспечению территории Петровского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Размещение площадок: 1.Площадки под расширение индивидуального жилищного строительства: 1.1. В с. Петровское - участок 1 площадью 15.88 га; | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка градплана. 4. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 5. Получение разрешения на строительство. 6. Строительство. 7. Ввод в эксплуатацию. | Первая очередь. |

Земельные участки для развития малоэтажной застройки, присоединяемые к землям населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения, показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

Петровское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра г. Лиски, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивными пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства в Петровском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выделение нового участка: Участок 1, площадь 10 га | Животновод-ческий комплекс ООО «ЭкоНиваАгро» на 3600 голов (1800 дойн.) | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок | ООО КРС «ЭкоНиваАгро» |
| 2. | Участок в х.Новая Грань планируется реконструкция КРС: Участок 1, площадь 3,6 га. | КРС ООО «ЭкоНиваАг-ро» до 2000 голов. | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок | ООО КРС «ЭкоНиваАгро» |
| 3. | Участок к северу от села Петровское планируется реконструкция КРС: Участок 1, площадь 2,5 га. | Ферма КРС ( 250 дойных и 650 КРС) | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок | Администрация поселения /инвесторы. |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства и промышленности показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в с. Петровское.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Строительство специального внешкольного учреждения на 8 мест | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 2. | Строительство аптеки общей площадью 50 м2 |  | Расчетный срок | Администрация района |
| 3. | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 8 помывочных мест |  | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 4. | Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места (например, предприятие по стирке белья, по химчистке, парикмахерские, ремонт обуви и т.д.) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 5. | Строительство предприятия общественного питания на 34 места |  | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 6. | Строительство пожарного депо на одну машину |  | Расчетный срок | Администрация района |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция ФАП с.Екатериновка и в магазине смешанной торговли с.Петровское. | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 2. | Реконструкция стадиона (организация футбольного поля, беговой дорожки, трибун и раздевалки) | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы. | Расчетный срок | Администрация района |

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Петровского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

На территории Петровского сельского поселения строительство новых газовых и тепловых сетей, на данный момент, не предусмотрено.

Таблица 6. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения Показано на схемах | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкции водозаборов и сетей | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2.2. | Прокладка новых сетей |  |  | Администрация поселения |
| 2.3. | Реконструкция и строительство малых очистных сооружений |  |  | Администрация поселения |
| 2.4. | Устройство колонок водораспределения | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей ВЛ-04кВ и КТП-10/04кВ | 1. Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей. 2. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 3. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 4. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2.2. | Приобретение дизельных электростанций. |  |  | Администрация поселения |
| 2.4. | Устройство уличного освещения |  |  | Администрация поселения |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения), Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения), Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи), Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 7. Перечень мероприятий по обеспечению Петровского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство внутрипоселковой дороги в х.Михайловский - ул.Центральная, протяженностью 0,7 км. | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2. | Строительство внутрипоселковых дорог в х.Первое Мая - улица протяженностью 0,6 км. |  | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3. | Строительство внутрипоселковых дорог в с.Екатериновка - 2 улицы подходящие к хутору от основной дороги, общей протяженностью 0,8 км ( 0,4 км и 0,4 км). |  | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 4. | Устройство тротуаров, общей протяженностью 7,3 км. |  | Расчетный срок | Администрация поселения |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица 8. Перечень мероприятий по обеспечению территории Петровского сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | благоустройство пляжа вдоль прудов | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Первая очередь. Первая очередь. | Администрация поселения |
| 1.2. | благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  | Администрация поселения |
| 1.3. | устройство детских игровых площадок и спортивных площадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Первая очередь. | Администрация поселения |
| 1.4. | устройство пешеходных тротуаров |  |  | Администрация поселения |
| 1.5. | устройство озелененных мест общего пользования (скверы, парки) | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Первая очередь | Администрация поселения |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на  Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами сбора бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

На  территории  Петровского сельского поселения находятся две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, расположенные южнее села Петровское и севернее села Екатериновка, площадью 1 га и 0,5 га. Проектом предусмотрена рекультивация территории существующих свалок.

Таблица 9. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО (0,75 м3) в населенных пунктах | 1. Выбор места под площадку для сбора отходов вблизи населенного пункта. 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТКО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) | 1. Выбор места под площадку для сбора отходов вблизи населенного пункта. 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТКО. | Первая очередь | Администрация района |
| 3. | Закрытие несанкционированных свалок | Рекультивация территории | Первая очередь | Администрация поселения |

Место расположения на территории сельского поселения контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТКО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- Таблица 10. Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство сохраняемых кладбищ | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2. | Закрытие 2 кладбища | Создание комиссии для составления акта о закрытии кладбища |  | Администрация поселения |
| 3. | Расширение на 2 га в северной части с.Екатериновка. | Формирование и резервирование участка. |  | Администрация поселения |

Места организации кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Петровского сельского поселения нет ни одного скотомогильника. Проектом предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства, поэтому требуется размещение скотомогильника к югу от с. Петровское.

- Таблица 11. Перечень мероприятий по организации скотомогильников на территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Резервирование территории 54 м2 для организации скотомогильника. | Формирование и резервирование участка | Первая очередь | Администрация района |

Места расположения скотомогильников показаны на Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.12. Основные технико-экономические показатели Петровского сельского поселения.

- Таблица 12. Основные технико-экономические показатели Петровского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 6578,55 | 6578,55 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 400,32 | 410,52 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 6118,13 | 6107,93 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | - | - |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | - | - |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли областной собственности | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 1778 | 1778 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 4771 | 4771 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 865 | 725 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - |
|  | убыль | чел. | 45 | 140 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 136 | 108 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 410 | 340 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 319 | 261 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 20,2 | 28,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 347 | - |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 16 | 100 |
|  | - канализацией | % | 15 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 81 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 15 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 87 | 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22,1 | 38,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 21 | 30 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 125 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | - | - |
|  | ФАП | пос/см | 2 | 2 |
|  | Врачебная амбулатория | пос/см | - | - |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 1 | 50 м2 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 300 | 85 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 1 | 1 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 280 | 60 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | 220 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 34 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 4 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | 1 | 8 пом. мест |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | - | 17 м2 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | - | - |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 11030 | 11030 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | - | 1 машина |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 16 | 16 |
| 5.2. | Обеспеченность население индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 чет) | автомобилей | 108 | 108 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 2 |
| 6.2. | Площадка под усовершенствованную свалку | единиц | 2 | 1 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | - | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,241 | 0,526 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,209 | 0,246 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,032 | 0,280 |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,720 | - |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 0,702 | - |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 3,5 | - |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее отведение сточных вод | тыс. м3/сут | 0,241 | 0,526 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/сут | 0,203 | 0,246 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,032 | 0,280 |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | - |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 8. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 8.1. | Протяженность сетей | км | 19,2 | 19,2 |
| 9. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 0,616 | 0,616 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 9.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 9.3. | районные котельные | Гкал/год | 0,616 | 0,616 |
| 9.4. | Протяженность сетей | км | 0,616 | 0,616 |
| 10. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 11. | Связь. |  |  |  |
| 11.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 69 | 69 |

3. Заключение.

Разработка генерального плана Петровского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Петровского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Петровского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Петровского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.